Уважаемый покупатель!

Перед началом сборки и эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Помните: неправильное обращение с изделием может привести к    выходу его из строя. В случае недостаточного опыта сборки мебели рекомендуется обратиться к соответствующему специалисту.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия.

- Наименование изделия. Стол для вязальной  машины «Комфорт»

- Назначение изделия

Стол для  вязальной  машины «Комфорт» предназначен для использования   и  хранения бытовых  вязальных машин.

Простота в использовании, компактность и надежность конструкции делают Вашу работу за столом  легкой и удобной.

- Технические данные

| Габаритные размеры стола (мм) | «Комфорт » |
| --- | --- |
| в сложенном состоянии | 1200 х 420 х 940 |
| в разложенном состоянии | 1200 х 440 х 1250 |
| размер площадки для крепления вязальной машины | 1155 х 220 |
| вес | 70 кг |

- Комплект поставки

Комплектация изделия указана в прилагаемых упаковочных листах.

- Инструкция по сборке

Для удобства сборки каждая деталь стола пронумерована (см. рис.1).

- наклейки с номером  находятся на торцах деталей;

- размер саморезов указан на их  упаковке.

Рис .1

- Установить  регулируемую опору 73 (2 шт.) на нижний торец левой  боковой стенки  4 и закрепить саморезами 3,5х16 (4 шт.);

- Повторить операцию 1 для установки опор (2 шт.) на нижний торец правой боковой стенки 6;

- Установить к задней стенке 3 и закрепить с помощью евровинтов (6 шт.) левую 4 и правую 6 боковые стенки;

- Установить и закрепить евровинтами (6 шт.) полку 19 к задней 3, левой 4  и правой 6  стенкам;

- Установить направляющую  70 (2 шт.) в блок подшипников 71(2шт.);

Примечание. По усмотрению фирмы-изготовителя вместо 2-х блоков подшипников стол может комплектоваться 4-мя укороченными подшипниками, которые  устанавливаются по два на каждую направляющую.

- Установить направляющую  70 в сборе с блоком подшипников 71 одним концом в глухое отверстие задней стенки 3, другим – в глухое отверстие левой вертикальной планки 5; прижать планку 5 к стенке 4 и полке 19 и закрепить евровинтами (3шт.);

- Повторить операцию 6 для установки второй направляющей 70 в сборе с блоком подшипников  71  и  правой вертикальной планки 7;

Внимание! Для последующей регулировки выдвижного узла евровинты, крепящие планки 5 и 7 через боковые стенки 4 и 6 , заворачивать не до упора.

- Установить выдвижную панель 18 на планку жесткости 25 и закрепить евровинтами (3 шт.);

- Собрать упорную планку 29 с выдвижной панелью 18, совместив разъемные части барных петель 72 (2 шт.) и закрепив их регулировочными винтами (2 шт.);

- Установить выдвижную панель 18 в сборе с планками 25 и 29 на роликовые подшипники  71 (2 шт.) и, совместив отверстия панели 18  и подшипников 71,закрепить винтами М5х30 (8 шт.);

- Отрегулировать рабочее положение выдвижной панели 18 в сборе с упорной планкой 29.Для этого:

- Ослабить регулировочные винты разъемных петель;

- Откинуть упорную планку 29 к задней стенке 3 до горизонтального положения;

- Прижать выдвижную панель 18 в сборе с упорной планкой 29 к задней стенке 3 до равномерного прилегания планки 29 к стенке 3 и закрепить регулировочными винтами разъемные части петель 72 (2 шт.);

- Не изменяя положения панели 18 в сборе с планкой 29 завернуть до упора евровинты, крепящие планки 5 и 7 к боковым стенкам  4 и 6.

Условие правильной регулировки петли:

При выдвижении панели 18 до упора планка 29 должна плотно, без зазоров устанавливаться между задней стенкой 3 и панелью 18. Этим достигается  фиксация панели 18 во время работы вязальной машины.

- Установить по разметке магниты 46 (2 шт.) на левую 4  и правую 6 боковые стенки и закрепить саморезами 3х16 (4 шт.);

- Установить по разметке верхнюю часть ограничителей 61 (2 шт.) на левую 4 и правую 6 боковые стенки и закрепить саморезами 3,5х16 (4 шт.);

- Установить по разметке амортизаторы (2 шт.) на левую 4 и правую 6 боковые стенки и закрепить саморезами 3х16 (4 шт.);

- Собрать фасад 20 стола с полкой 19, совместив разъемные части барных петель 72 (2 шт.) и закрепив их регулировочными винтами (2 шт.). Отрегулировать положение фасада 20 относительно каркаса стола с помощью регулировочных винтов барных петель 72 (2 шт.);

- Установить по разметке нижнюю часть ограничителей 61  (2 шт.) на левую и правую стороны фасада 20 и закрепить саморезами 3,5х16 хром (6 шт.);

- Установить ответные планки 47 (2 шт.) магнитов по месту на левую и правую стороны фасада 20 и закрепить саморезами 3х16 (2 шт.);

Рис.2

- Завернуть 7 длинных дюбелей угловых стяжек в отверстия на внутренней поверхности основной крышки 1;

- Завернуть 5 длинных дюбелей  угловых стяжек в отверстия на внутренней  поверхности откидной крышки 2; забить (аккуратно!) 4 шканта в отверстия на внутренней поверхности крышки 2;

- В отверстия на внутренней поверхности фасада 10:

- Завернуть 2 длинных дюбеля угловой стяжки;

- Забить (аккуратно!) шканты 68 (2 шт.);

- Установить левую боковину 8 на фасад 10 откидной  крышки, совместив отверстия боковины со шкантом и дюбелем угловой стяжки; установить эксцентрик угловой стяжки в отверстие боковины 8 и притянуть боковину к фасаду 10 откидной крышки;

- Повторить операцию 21 для установки правой боковины 9;

- Установить откидную крышку 2 в сборе с основной крышкой 1 на фасад 10 в сборе с боковинами 8 и 9, совместив дюбели (5шт.) угловых стяжек и шканты 68 (4 шт.) с отверстиями в торцах фасада 10 и боковин 8 и 9; установить эксцентрики угловых стяжек (5 шт.) в отверстия фасада 10 и боковин 8,9 и притянуть откидную крышку 2 в сборе с крышкой 1 к фасаду 10 и боковинам 8, 9;

- Установить основную крышку 1 в сборе с деталями 2,8,9,10 на каркас стола, совместив дюбели (7 шт.) угловых стяжек с отверстиями в торцах задней 3, левой 4 и правой 6 стенок;

Установить эксцентрики (7шт.) винтовых стяжек в  отверстия стенок 3,4,6 и притянуть к этим деталям основную крышку 1 в сборе с деталями  2,8,9,10;

- Установить заднюю стенку 21 ящика на дно 22 и закрепить евровинтами (2 шт.);

- Установить левую боковину 23 ящика на дно 22 и закрепить евровинтами (4 шт.) к задней стенке 21 и дну 22;

- Повторить операцию 26 для установки правой боковины 24 ящика;

- Завернуть 4 коротких дюбеля угловых стяжек в отверстия на внутренней поверхности фасада 11 ящика;

- Установить фасад 11 на собранный каркас ящика, совместив дюбели (4 шт.) угловых стяжек с отверстиями в торцах деталей 22,23,24; установить эксцентрики (4 шт.) угловых стяжек в отверстия боковин  23,24 и дна 22 и притянуть фасад 11 к этим деталям;

- Установить по разметке колесные опоры прямоходные 74 (6 шт.) на дно 22 ящика и закрепить саморезами  с прессшайбой  4,2х16 (12 шт.);

- Завернуть (не до упора) по разметке на левой 23 и правой 24  боковинах саморезы с прессшайбой 4,2х16 (4 шт.);    навесить на них контейнеры 43 (2 шт.);

- Установить на лицевые поверхности фасада 10  откидной крышки, фасада 20  стола  и фасада 11 ящика мебельные ручки 66 (5 шт.) и закрепить винтами М4х20 (10 шт.);

- Установить на лицевую поверхность упорной планки 29 мебельную ручку 45 (1 шт.) и закрепить винтами М4х 20 (2шт.);

- Установить полкодержатели 75 (2 шт.) в отверстия задней стенки 3;

- Установить пластиковые заглушки (14шт.) в отверстия эксцентриков угловых стяжек;

- Установить пластиковые заглушки (31шт.) в отверстия евровинтов;

- Установить декоративную накладку (8 шт.) на головки винтов крепления блоков подшипников;

- Установить по разметке нитенаправители 69 (2 шт.) на внутреннюю поверхность откидной крышки 2 и закрепить саморезами с прессшайбой (4 шт.)(см.рис.3)

  - Подготовка к работе

    - Установить стол на ровную поверхность, отрегулировать положение стола с помощью винтов опор 73;

    - Открыть крышку стола;

Придерживая упорную планку 29, выдвинуть панель 18 стола.

4. Установить вязальную машину на выдвижную панель 18 и закрепить согласно прилагаемой к машине инструкции.

Стол готов к работе.

По окончании работы на вязальной машине поднять упорную планку 29, задвинуть панель 18 с  машиной в стол до упора и закрыть крышку.

- Гарантийные обязательства

Гарантийный срок начинается со дня продажи товара конечному покупателю. Фирма гарантирует удовлетворения всех  требований Покупателя установленных российским законодательством, по качеству товара в течение гарантийного срока.

Гарантия предоставляется Покупателям, использующим данное изделие только для личных бытовых нужд.

Гарантия не предоставляется в случае использования изделия в производственных целях (кооперативы, фабрики, ателье, курсы и т.д.).

Гарантия 12 месяцев.

- Адрес и телефоны

150000,г. Ярославль, ул. Первомайская, д.39/10

ООО «Комфорт и К»

Тел.:8(4852)32-89-90,73-04-97.т/факс 8(4852)30-41-48,73-05-96

Тел. сот.8-906-525-63-63

www.shveystol.ru

E-mail:shveystol@mail.ru

Приятной Вам работы!